| СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| Председатель Саратовской областной |  | Министр социального развития |
| организации общероссийской |  | Саратовской области |
| общественной организации |  |  |
| «Всероссийское общество инвалидов» |  |  |
| ___________________А. И. Низовцев |  | __________________ И. Б. Бузилова |
| «22» м а я 2019г. |  | «22» м а я 2019г. |

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ИНЫХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ С УЧЁТОМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

И ОСНОВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ

Разработано Министерством социального развития Саратовской области совместно с Саратовской областной организацией общероссийской общественной организации

«Всероссийское общество инвалидов»

САРАТОВ

2019

Обязательные условия доступности объектов социальной инфраструктуры

(ст.15 Федерального закона №181-ФЗ (в ред. Федерального закона №419-ФЗ); ст. 19 Федерального закона

№442 -ФЗ; приказ Минтруда России от 30.07.2015 №527н):

- условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и к предоставляемым в них услугам;

- условия для беспрепятственного пользования всеми видами транспорта, средств связи и информации;

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты социальной инфраструктуры, входа в такие объекты и выхода из них, перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах социальной инфраструктуры;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями; оснащение организации социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории такой организации; допуск собак-проводников;

- дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

- информирование инвалидов о доступных маршрутах общественного транспорта;

- предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием русского жестового языка;

- оборудование на прилегающих к объекту территориях мест для парковки автотранспортных средств инвалидов;

- оказание иных видов посторонней помощи;

- оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами (на основании утверждённых порядков обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи с учётом проведения инструктирования или обучения специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг).

1. ВХОДНАЯ ГРУППА

| Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Установленный норматив доступности | Фактическая величина | Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция, оборудование, адаптации не подлежит | Ссылка на пункт нормативного документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Крыльцо / входная площадка |  |  |  |  |  |
| Габариты площадки: ширина Х глубина | см | не менее 140x200 или 150х185 |  |  | П.5.1.3. СП 59.13330.2012 |
| Поручни (ограждение) |  | наличие |  |  | П.5.1.2 СП 59.13330.2012 |
| Нескользкое покрытие |  | наличие |  |  | П. 5.1.3 СП 59.13330.2012 |
| Навес |  | наличие |  |  | П. 5.1.3 СП 59.13330.2012 |
| Лестница к входной площадке |  |  |  |  |  |
| Ширина марша лестниц | см | не менее 135 |  |  | П.4.1.12. СП 59.13330.2012 |
| Высота ступени | см | от 12 до 15 |  |  | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
| Ширина проступи | см | от 35 до 40 |  |  | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
| Нескользкое покрытие |  | наличие |  |  | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
| Маркировка первой и последней ступеней (проступи) |  | наличие |  |  | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
| Тактильные средства (полосы, плиты) перед лестницами | см | за 80 |  |  | П. 4.1.10 СП 59.13330.2012 |
| Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема |  | наличие |  |  | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
| Поручни пандуса с двух сторон |  | наличие (рекомендовано округлое сечение от 0,04м до 0,06м) |  |  | П. 4.1.14 СП 59.13330.2012 П. 5.2.16 СП 59.13330.2012 |
| - высота поручней | см | допустимо 85-92 |  |  | П. 6.16. СП 118.13330.2012 |
| Пандус |  | наличие |  |  |  |
| Ширина пандуса | см | 90 - 100 |  |  | П.4.1.14, 4.1.15 СП 59.13330.2012 |
| Параметры пандуса: длина марша пандуса уклон пандуса | см | не более 900 не круче 1:20 (5%) |  |  | П.4.1.14 СП 59.13330.2012 |
| Площадка на горизонтальном участке пандуса | см | не менее 150х150 |  |  | П.4.1.15 СП 59.13330.2012 |
| Поручни с двух сторон: |  | наличие |  |  | П.4.1.15 СП 59.13330.2012 |
| - на высоте | см | 70 и 90 (допустимо от 85 до 92) |  |  | П.4.1.15 СП 59.13330.2012 |
| -завершающие части поручней | см | длиннее пандуса на 30 |  |  | П.5.2.10, 5.2.15 СП 59.13330.2012 |
| Нескользкое покрытие |  | наличие |  |  | П.4.1.16 СП 59.13330.2012 |
| Наружный подъемник : вертикальный (В), наклонный (Н) |  | наличие |  |  | П.4.1.14 СП 59.13330.2012 |
| Тамбур |  |  |  |  |  |
| Габариты: глубина х ширина | см | не менее 230х150 при реконструкции допустимо от 150 до 180х200 |  |  | П.5.1.7 СП 59.13330.2012 |
| Двери : распашные (Р), автоматические раздвижные (А) |  |  |  |  |  |
| - ширина дверного проема в свету | см | не менее 90 |  |  | П.5.1.4 СП 59.13330.2012 |
| - высота порога | см | не более 1,4 |  |  | П.5.1.4 СП 59.13330.2012 |
| Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата) |  | наличие |  |  | П.5.1.5 СП 59.13330.2012 |
| Размер маркировки | см | не менее 10 х 20 |  |  | П.5.1.5 СП 59.13330.2012 |
| Расположение маркировке на полотне двери | см | не ниже 120 не выше 150 от земли |  |  | П.5.1.5 СП 59.13330.2012 |

2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ

(для доступа к зоне оказания услуги)

| Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Установленный норматив доступности | Фактическая величина | Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Ссылка на пункт нормативного документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коридоры/холлы |  |  |  |  |  |
| Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью, в т.ч. при необходимости разворота кресла-коляски подход к оборудованию | см | не менее 120 не менее 90 |  |  | П.5.2.2 СП 59.13330.2012 |
| Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже): |  | наличие |  |  | П. 5.2.6 СП 59.13330.2012 |
| Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях | см | выступ - не более чем на 10; высота - от 70 до 210 от уровня пола. |  |  | П.5.2.7 СП 59.13330.2012 |
| Ширина дверных и открытых проемов в стене и выходов на лестничную клетку | см | не менее 90 |  |  | П.5.2.4 СП 59.13330.2012 |
| Двери на путях эвакуации должны быть выделены контрастным цветом |  | наличие |  |  | П.5.2.4 СП 59.13330.2012 |
| Лестницы (вкладка при наличии нескольких лестниц) |  |  |  |  |  |
| Нескользкое покрытие |  | наличие |  |  | П.5.2.9 СП 59.13330.2012 |
| Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (ширина) | см | 60 |  |  | П.5.2.3 СП 59.13330.2012 |
| Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема |  | наличие |  |  | П.5.2.9 СП 59.13330.2012 |
| Поручни с двух сторон |  | наличие |  |  | П.5.2.15 СП 59.13330.2012 |
| - высота поручней | см | 90 (допустимо 85-92) |  |  | П.5.2.15 СП 59.13330.2012 |
| - высота поручней (в детских учреждениях) | см | 50 и 90 |  |  | П.6.17 СП 118.13330.2012 |
| - завершающие части поручней | см | длиннее лестничного марша на 30 (допустимо 27-33) |  |  | П5.2.10 СП 59.13330.2012 |
| Лифты, подъёмники выше/ниже основного этажа |  | наличие при необходимости доступа к этим этажам |  |  |  |
| - ширина дверного проема | см | не менее 80 |  |  | П.5.2 ГОСТ Р 5746-2015 |
| световая, звуковая и тактильная информация о движении лифта в кабине и у каждой двери лифта на этаже |  | наличие |  |  | П.5.2.20 СП 59.13330.2012 |

3. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида)

| Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция, замена | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обслуживание через окно (прилавок ) |  |  |  |  |  |
| Высота рабочей поверхности | см | не выше 85 |  |  | П.7.1.9 СП 59.13330.2012 |
| Ширина зоны обслуживания | см | не менее 100 |  |  | П.7.1.9 СП 59.13330.2012 |
| Двусторонняя громкоговорящая связь (при наличии сплошных разделяющих конструкций) | ед. | не менее 1 |  |  | П.8.2 ГОСТ Р 51671-2015 |
| Помещения индивидуального обслуживания (кабинеты) | ед. | не менее 1 |  |  |  |
| Площадь кабинета: для индивидуального приема на два рабочих места | кв.м. | 12 18 |  |  | П.7.1.13 СП 59.13330.2012 |
| Стол с высотой рабочей поверхности | см | не выше 85 |  |  | П.7.1.9 СП 59.13330.2012 |
| Обслуживание с перемещением по маршруту | ед. |  |  |  |  |
| Ширина полосы движения | см | 90 (120 при необходимости разворота кресла-коляски) |  |  | П.5.2.2 СП 59.13330.2012 |
| Оборудование (стеллаж, прилавок): высота глубина | см | 80 не более 50 |  |  | П.7.4.1 СП 59.13330.2012 |
| Обеденные залы |  |  |  |  |  |
| Площадь обеденного зала | кв.м. | не менее 3 на 1 место |  |  | П.7.4.5 СП 59.13330.2012 |
| Ширина прохода около прилавков | см | не менее 90 |  |  | П.7.4.7 СП 59.13330.2012 |
| Высота стола (не менее одного) | см | 65-70 |  |  | П.7.4.7 СП 59.13330.2012 |
| Ширина прохода между столами | см | 120 |  |  | П.7.4.7 СП 59.13330.2012 |
| Зрительный зал | ед. |  |  |  |  |
| Доля мест для инвалидов в клубных зрительных залах: 50-75 мест в зале 76-100 мест в зале 101-150 мест в зале 151-200 мест в зале 201-300 мест в зале 301-400 мест в зале Свыше 400 | ед. | 3 4 5 6 7 8 9 |  |  | П.7.6.15 СП 59.13330.2012 |
| Места для лиц с дефектами слуха, расстояние от источника звука | см | 300 |  |  | П.7.1.12 СП 59.13330.2012 |
| Индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства |  | наличие |  |  | П.7.1.12 СП 59.13330.2012 |
| Спортивные трибуны |  |  |  |  |  |
| Доля мест для инвалидов на зрительских трибунах | % | не менее 1,5 |  |  | П.7.5.1 СП 59.13330.2012 |
| Ширина прохода (свободного пространства) между рядами, где сидят инвалиды на креслах-колясках | см | не менее160 |  |  | П.7.5.3 СП 59.13330.2012 |

4. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

| Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция, замена | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Санузел: для административных, медицинских, социальных учреждений |  | наличие обязательно |  |  | П.5.40 СП 118.13330.2012 |
| Знак доступности помещения |  | наличие |  |  | П.5.3.6 СП 59.13330.2012 |
| Ширина дверного проема | см | не менее 90 |  |  | П.5.3.3 СП 59.13330.2012 |
| габариты доступной кабины в общей уборной | см | не менее 165 х 180 |  |  | П.5.3.3 СП 59.13330.2012 |
| опорные откидные поручни у санитарно-технического оборудования по ГОСТ Р 51261-2017 |  | наличие |  |  | П.5.3.3 СП 59.13330.2012 |
| пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом | см | не менее 75 |  |  | П.5.3.3 СП 59.13330.2012 |
| Душевые кабины (для стационарных учреждений здравоохранения, физкультурно-оздоровительных учреждений, помещений с временным проживанием): |  | наличие |  |  |  |
| Габариты кабины: открытые со сквозным проходом закрытые | см | 120 х 90 180 х180 |  |  | П.5.3.7 СП 59.13330.2012 |
| Габариты поддона |  | не менее 90х150 |  |  | П.5.3.5 СП 59.13330.2012 |
| нескользкий пол в душевой и поддон без порога |  | наличие |  |  | П.5.3.5 СП 59.13330.2012 |
| - опорные откидные поручни |  | наличие |  |  | П.5.3.5 СП 59.13330.2012 |
| - откидное сиденье на высоте | см | 48 |  |  | П.5.3.5 СП 59.13330.2012 |
| - наличие ручного душа |  |  |  |  | П.5.3.5 СП 59.13330.2012 |
| Водопроводные краны с рычажной рукояткой |  | наличие |  |  | П.5.3.9 СП 59.13330.2012 |
| Система тревожной сигнализации в уборной (кнопка вызова персонала) |  | наличие |  |  | П.5.3.6 СП 59.13330.2012 |
| Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей |  | наличие |  |  | П.5.3.3 СП 59.13330.2012 |
| Пространство для подъезда на кресле-коляске к оборудованию санитарно-бытовых помещений |  | наличие |  |  | П.5.3.4 СП 59.13330.2012 |
| Специальные знаки (в том числе рельефные) у дверей санитарно-бытовых помещений со стороны ручки двери, высота | см | 135 |  |  | П.5.3.6 СП 59.13330.2012 |
| Гардеробные: |  |  |  |  | П.5.3.3 СП 59.13330.2012 |
| Стойки в гардеробной | см | не выше 85 |  |  | П.7.1.9 СП 59.13330.2012 |

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

|  | Еди- |  | Фактичес- | Мероприятия по |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элементов объекта | ницы | Норматив | кая | адаптации: создание, | Примечания |
|  | измерения |  | величина | установка, ремонт, |  |
|  |  |  |  | реконструкция, замена |  |
| Табло, щиты и другие визуальные средства информации о назначении объекта (предоставляемых услугах), текстофоны |  | наличие |  |  |  |
| Визуальная информация на контрастном фоне |  | наличие |  |  | П.5.5.4; 5,5.6 СП 59.13330.2012 |
| Размещение на высоте | см | не ниже 150 не выше 450 от пола |  |  | П.5.5.4 СП 59.13330.2012 |
| Указатели, пиктограммы: |  |  |  |  |  |
| Размещение на высоте | см | не более 250 от пола |  |  | П. 6.12 ГОСТ Р 51671-2015 |
| Размер пиктограммы: рядом с входом в общественные здания и сооружения; на элементах зданий и сооружений, рядом с входом в отдельные помещения | см | 20 х 20 10 х10 |  |  | П. 4.5.1.4 ГОСТ Р 52131-2003 |
| Тактильные средства информации о предоставлении услуги, |  | наличие |  |  | П.6.16 ГОСТ Р 51671-2015 |
| выполненные шрифтом Брайля |  |  |  |  |  |
| -высота размещения | см | 120-160 |  |  | П.6.18 ГОСТ Р 51671-2015 |
| Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) Размещение: справа по ходу движения на удалении 3-5 м от входа |  | наличие |  |  | П.7.1.8. СП 59.13330.2012 |
| Тактильная направляющая полоса на основных путях движения |  | наличие |  |  | П.7.1.8. СП 59.13330.2012 |
| Надписи и знаки для идентификации кабинетов на стене рядом с замочной стороной двери |  | наличие |  |  | П.6.21.4 ГОСТ Р 51671-2015 |
| -высота размещения | см | не выше 150 |  |  |  |
| Звуковая информация : система двусторонней связи, звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, индукционные контуры или другие индивидуальные беспроводные устройства. |  | наличие |  |  | П.п..5.5.6, 7.1.12 СП 59.13330.2012 |

6. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ

|  | Едини- |  | Фактическая величина |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Элементы генплана | цы измере-ния | Норматив |  | Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция | Примечания |
| Парковка для посетителей |  |  |  |  |  |
| Расстояние до входа в здание | м | не более 50 |  |  | П.4.2.2 СП 59.13330.2012 |
| Доля мест для автотранспорта инвалидов | % | 10 (но не менее 1 места) |  |  | П.4.2.1 СП 59.13330.2012 |
| Разметка места для парковки автотранспорта инвалидов | м | 6х3,6 |  |  | П.4.2.4 СП 59.13330.2012 |
| Обозначение места для парковки знаками, принятыми ГОСТ и ПДД, на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) |  | наличие |  |  | П.4.2.1 СП 59.13330.2012 |
| Путь к главному (специализированному) входу в здание |  |  |  |  |  |
| - ширина полосы движения: | м | не менее 2,0 |  |  | П.4.1.7 СП 59.13330.2012 |
| -указатели направления движения |  | наличие |  |  | П.4.1.3 СП 59.13330.2012 |
| - перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения | см | не более 2,5 |  |  | П.4.1.9 СП 59.13330.2012 |
| - высота бордюра по краям пешеходных путей по территории | см | не менее 5 |  |  | П.4.1.9 СП 59.13330.2012 |
| Рельефная (тактильная) полоса перед опасным участком (лестничным маршем, пешеходным переходом, поворотом, входом в здание, дверью): расстояние до объекта информации, опасного участка; ширина тактильной полосы | см | 80 50-60 |  |  | П.4.1.10 СП 59.13330.2012 ГОСТ Р 52875-2018 |

Принятые сокращения:

СП 59.13330.2012 – Свод правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» (применяется в части пунктов, включённых в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утверждён Постановлением Правительства РФ от 26.12.2004 №1521 (пункт 41 Перечня), до внесения соответствующих изменений в указанный перечень, в связи с изданием Приказа Минстроя России от 14.11.2006 №798/пр, утвердившего новый Свод правил СП 59.13330.2016).

- СП 118.13330.2012 – Свод правил «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция 31-06-2009 (утвержден Приказом Минрегиона России от 29 декабря 2011 г. N 635/10).

ГОСТ  Р  51671-2015 - ГОСТ Р 51671-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности"(утверждён и введен в действие Приказом Росстандарта от 28.10.2015 №2169-ст).

- ГОСТ Р 52131-2003 - ГОСТ Р 52131-2003. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 04.11.2003 №309-ст).

- ГОСТ Р 51261-2017 - ГОСТ Р 51261-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические характеристики (утверждён и введён в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 ноября 2017 г. №1772-ст).

ГОСТ Р 52875-2018   - ГОСТ Р 52875-2018. Национальный стандарт Российской Федерации. Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2018 №1029-ст).